Cerințe Load Balancer(Reverse Proxy)

1. Ce trebuie să facem în mare (Obiectivul) Trebuie să scriem un server concurent în C care primește cereri de la clienți și le împarte mai departe către un grup de servere (backend-uri). Ideea e să nu hardcodăm nimic, să folosim algoritmi de load balancing și să ne asigurăm că dacă pică un server din spate, programul nostru nu crapă și redirecționează traficul către cele care merg.

2. Cerințele concrete

- Mecanismul de Reverse Proxy: Programul nostru stă la mijloc. Ia cererea de la client, deschide un socket către backend, trimite cererea, așteaptă răspunsul și apoi îl dă înapoi clientului.

- Fișier de configurare: Nu avem voie să punem IP-urile serverelor direct în cod. Va trebui să facem un fișier text (gen config.txt) din care programul citește la pornire lista de backend-uri disponibile.

- Algoritmii de rutare (minim 2): Trebuie să implementăm Round-Robin (pe care deja l-am stabilit) și încă unul la alegere dintre Least Connections (cele mai puține conexiuni active) și IP Hash. Setarea algoritmului se va face tot din fișierul de config.

- Toleranța la picaj (Failover): Aici e partea mai complicată. Dacă un backend pică, trebuie să îl detectăm. Dacă un client trimite o cerere și pică serverul fix în timpul ăla, noi trebuie să prindem eroarea și să trimitem automat cererea la alt backend valid, astfel încât clientul să nu primească eroare.

3. Cum ne împărțim codul (Module)

- Partea de Configurare: Ne trebuie o funcție care să deschidă config.txt, să citească linie cu linie și să ne salveze IP-urile și porturile într-o structură (un array de structuri).

- Partea de Rețea și Thread-uri: Aici facem socket-ul principal (bind, listen). Când intră un client nou cu accept(), pornim rapid un thread separat (cu pthreads) care să se ocupe doar de el, ca restul să nu stea la coadă.

- Partea de Load Balancing: Logica matematică. O funcție care se uită în array-ul de servere și ne zice la care să trimitem cererea. Neapărat folosit un mutex aici pe contorul de Round-Robin, ca să nu se blocheze thread-urile între ele.

- Partea de "Health Check": Un thread separat care rulează mereu în fundal și verifică dacă backend-urile mai sunt în viață. Dacă unul nu răspunde, îi punem un flag de inactivitate ca să nu mai trimitem trafic spre el.

4.  (De discutat)

- Cum facem exact formatul la fișierul de config? (cel mai simplu ar fi IP:Port pe fiecare linie).

- Ce algoritm secundar alegem? (IP Hash ar fi teoretic mai simplu de implementat decât Least Connections, pentru că nu trebuie să numărăm constant conexiunile active).

- Cine se apucă de partea de parsare a fișierului de config și cine începe să facă scheletul pentru thread-uri și socket-uri?